MỤC LỤC

1. Giới thiệu	4

1.1 Tổng quan	4

2. Tóm tắt Kịch bản Kiểm thử	4

3. Ma trận Liên kết Kịch bản Kiểm thử với Yêu cầu	5

4. Chi tiết Kịch bản Kiểm thử	5

4.1 TC01 – Kiểm tra đo và hiển thị nhiệt độ	5

4.1.1 Mục tiêu kiểm thử	5

4.1.2 Phụ thuộc giữa các kịch bản	5

4.1.3 Các mục kiểm thử	5

4.1.4 Điều kiện tiên quyết	6

4.1.5 Thông số đầu vào	6

4.1.6 Kết quả Kiểm thử Dự kiến	6

4.1.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt	6

4.1.8 Quy trình Kiểm thử	6

4.1.9 Giả định và Ràng buộc	7

4.2 TC02 – Kiểm tra đo và hiển thị pH	7

4.2.1 Mục tiêu kiểm thử	7

4.2.2 Phụ thuộc giữa các kịch bản	7

4.2.3 Các mục kiểm thử	8

4.2.4 Điều kiện tiên quyết	8

4.2.5 Thông số đầu vào	8

4.2.6 Kết quả Kiểm thử dự kiến	8

4.2.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt	8

4.2.8 Quy trình Kiểm thử	9

4.2.9 Giả định và Ràng buộc	9

4.3 TC03 – Kiểm tra đo và hiển thị mực nước	9

4.3.1 Mục tiêu kiểm thử	10

4.3.2 Phụ thuộc giữa các kịch bản	10

4.3.3 Các mục kiểm thử	10

4.3.4 Điều kiện tiên quyết	10

4.3.5 Thông số đầu vào	10

4.3.6 Kết quả kiểm thử dự kiến	10

4.3.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt	11

4.3.8 Quy trình Kiểm thử	11

4.3.9 Giả định và Ràng buộc	11

4.4 TC04 – Kiểm tra chức năng thay nước qua Blynk	11

4.4.1 Mục tiêu Kiểm thử	12

4.4.2 Phụ thuộc giữa các Kịch bản	12

4.4.5 Thông số Đầu vào	12

4.4.6 Kết quả Kiểm thử Dự kiến	12

4.4.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt	13

4.4.8 Quy trình Kiểm thử	13

Bảng 5 - Quy trình Kiểm thử TC04	13

4.4.9 Giả định và Ràng buộc	13

4.5 TC05 – Kiểm tra gửi cảnh báo khi vượt ngưỡng	14

4.5.1 Mục tiêu Kiểm thử	14

4.5.2 Phụ thuộc giữa các Kịch bản	14

4.5.3 Các mục Kiểm thử	14

4.5.4 Điều kiện Tiên quyết	14

4.5.5 Thông số Đầu vào	14

4.5.6 Kết quả Kiểm thử Dự kiến	15

4.5.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt	15

4.5.8 Quy trình Kiểm thử	15

4.5.9 Giả định và Ràng buộc	16

Phụ lục A: Ma trận Liên kết Kịch bản Kiểm thử với Yêu cầu	16

Phụ lục B: Nhật ký Thay đổi	16

Phụ lục C: Thuật ngữ	17

Phụ lục D: Tài liệu Tham chiếu	17

Phụ lục E: Phê duyệt	18

Danh sách Bảng

- Bảng 1: Tóm tắt Kịch bản Kiểm thử

- Bảng 2: Quy trình Kiểm thử TC01

- Bảng 3: Quy trình Kiểm thử TC02

- Bảng 4: Quy trình Kiểm thử TC03

- Bảng 5: Quy trình Kiểm thử TC04

- Bảng 6: Quy trình Kiểm thử TC05

- Bảng 7: Ma trận Liên kết Kịch bản Kiểm thử với Yêu cầu

- Bảng 8: Nhật ký Thay đổi

- Bảng 9: Thuật ngữ

- Bảng 10: Tài liệu Tham chiếu

- Bảng 11: Phê duyệt

# 1. Giới thiệu

Mã hệ thống: SMART_AQUARIUM_2025
Tên hệ thống: Bể cá thông minh
Phiên bản: 2.1
Mục đích: Tài liệu này liệt kê các kịch bản kiểm thử để kiểm tra hệ thống bể cá thông minh, bao gồm đo nhiệt độ, pH, mực nước, hiển thị trên LCD và Blynk, gửi cảnh báo khi vượt ngưỡng, và điều khiển thay nước qua nút nhấn ảo trên Blynk.
Phạm vi: Kiểm thử các chức năng cảm biến, hiển thị, cảnh báo, và bơm nước, dùng ESP32.
Đối tượng: Nhóm kỹ sư phát triển, kiểm thử, và người quản lý dự án.
Bảo mật: Dữ liệu truyền qua Wi-Fi tới Blynk dùng Auth Token để mã hóa.
Dự kiến phát triển: Cập nhật khi có thay đổi phần cứng hoặc mã nguồn.

## 1.1 Tổng quan

Hệ thống bể cá thông minh dùng ESP32 để đọc dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ (DS18B20), pH (ADS1115), và mực nước (analog, GPIO 34). Giá trị hiển thị trên LCD 16x2 và Blynk (V0: nhiệt độ, V1: pH, V2: mực nước). Hệ thống gửi cảnh báo qua Blynk khi nhiệt độ < 20°C hoặc > 32°C, pH < 4 hoặc > 8, mực nước < 50%. Nút nhấn ảo (V3) trên Blynk kích hoạt bơm rút nước (relay 1) đến khi mực nước ≤ 60%, rồi bơm nước vào (relay 2) đến khi đầy 100%.
Sơ đồ ngữ cảnh:

- Đầu vào: Dữ liệu cảm biến, lệnh từ Blynk (V3).

- Xử lý: ESP32 đọc, hiển thị, gửi cảnh báo, điều khiển bơm.

- Đầu ra: Giá trị trên LCD/Blynk, trạng thái bơm, thông báo cảnh báo.

# 2. Tóm tắt Kịch bản Kiểm thử

Tài liệu bao gồm năm kịch bản kiểm thử, tập trung vào hiển thị dữ liệu, điều khiển bơm, và cảnh báo.

Bảng 1 - Tóm tắt Kịch bản Kiểm thử

| Mã định danh | Tiêu đề | Mức độ Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| TC01 | Kiểm tra đo và hiển thị nhiệt độ | Cao |
| TC02 | Kiểm tra đo và hiển thị pH | Cao |
| TC03 | Kiểm tra đo và hiển thị mực nước | Cao |
| TC04 | Kiểm tra chức năng thay nước qua Blynk | Trung bình |
| TC05 | Kiểm tra gửi cảnh báo khi vượt ngưỡng | Trung bình |

# 3. Ma trận Liên kết Kịch bản Kiểm thử với Yêu cầu

Ma trận ánh xạ yêu cầu hệ thống tới kịch bản kiểm thử, chi tiết ở Phụ lục A.

# 4. Chi tiết Kịch bản Kiểm thử

## 4.1 TC01 – Kiểm tra đo và hiển thị nhiệt độ

Mã định danh: TC01
Tiêu đề: Kiểm tra đo và hiển thị nhiệt độ
Phiên bản: 2.1
Ngày: 13/05/2025

### 4.1.1 Mục tiêu kiểm thử

Kiểm tra cảm biến DS18B20 đo nhiệt độ đúng và hiển thị chính xác trên LCD, Blynk (V0).

### 4.1.2 Phụ thuộc giữa các kịch bản

Không có.

### 4.1.3 Các mục kiểm thử

- Cảm biến DS18B20 (GPIO 5).

- LCD 16x2 (I2C, 0x27).

- Blynk (V0, Gauge).

- Yêu cầu: Hiển thị nhiệt độ 0-50°C, sai lệch ±0.5°C (Tài liệu Yêu cầu).

### 4.1.4 Điều kiện tiên quyết

- ESP32 nối với DS18B20, LCD, Wi-Fi (SSID: Lyngh, pass: 888888888).

- Blynk cấu hình V0.

- Nguồn 5V ổn định.

- Nhiệt độ môi trường: 15-35°C.

### 4.1.5 Thông số đầu vào

- Nhiệt độ thực: 15°C, 25°C, 35°C.

- Dữ liệu mô phỏng: 25°C ±0.5°C.

- Wi-Fi ổn định.

### 4.1.6 Kết quả Kiểm thử Dự kiến

- LCD: “T:25.0°C” (dòng 1).

- Blynk (V0): 25.0 ±0.5°C.

- Thời gian cập nhật: < 2 giây.

### 4.1.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt

- Đạt: Giá trị trên LCD và Blynk khớp cảm biến (±0.5°C), cập nhật < 2 giây.

- Không đạt: Sai lệch > 0.5°C, không hiển thị.

- Kiểm thử lại: Nếu Wi-Fi ngắt hoặc cảm biến lỗi.

### 4.1.8 Quy trình Kiểm thử

Bảng 2 - Quy trình Kiểm thử TC01

| Bước | Hành động | Kết quả Dự kiến | Yêu cầu Kiểm thử |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nối ESP32 với DS18B20, LCD, Wi-Fi. | ESP32 khởi động, kết nối OK. | Yêu cầu 1.1 |
| 2 | Đặt cảm biến ở 25°C. | LCD: “T:25.0°C”; Blynk: 25.0 ±0.5°C. | Yêu cầu 1.2 |
| 3 | Đổi nhiệt độ thành 15°C, chờ 5 giây. | LCD: “T:15.0°C”; Blynk: 15.0 ±0.5°C. | Yêu cầu 1.3 |
| 4 | Ghi kết quả hiển thị. | Giá trị khớp cảm biến. | Yêu cầu 1.4 |

### 4.1.9 Giả định và Ràng buộc

- Giả định: DS18B20 hoạt động tốt, Wi-Fi ổn định.

- Ràng buộc: Nhiệt độ kiểm thử giới hạn 15-35°C.

## 4.2 TC02 – Kiểm tra đo và hiển thị pH

Mã  danh: TC02
Tiêu đề: Kiểm tra đo và hiển thị pH
Phiên bản: 1.1
Ngày: 13/05/2025

### 4.2.1 Mục tiêu kiểm thử

Kiểm tra cảm biến pH qua ADS1115 đo đúng và hiển thị trên LCD, Blynk (V1).

### 4.2.2 Phụ thuộc giữa các kịch bản

Không có.

### 4.2.3 Các mục kiểm thử

- Cảm biến pH (ADS1115, kênh 0).

- LCD 16x2.

- Blynk (V1, Gauge).

- Yêu cầu: Hiển thị pH 0-14, sai lệch ±0.1 (Tài liệu Yêu cầu).

### 4.2.4 Điều kiện tiên quyết

- ESP32 nối với ADS1115, LCD, Wi-Fi.

- Blynk cấu hình V1.

- Dung dịch kiểm thử: pH 3, 7, 9.

- Nguồn 5V.

### 4.2.5 Thông số đầu vào

- pH thực: 3, 7, 9.

- Dữ liệu mô phỏng: pH 7.0 ±0.1.

- Wi-Fi ổn định.

### 4.2.6 Kết quả Kiểm thử dự kiến

- LCD: “pH:7.00” (dòng 2).

- Blynk (V1): 7.0 ±0.5.

- Thời gian cập nhật: < 2 giây.

### 4.2.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt

- Đạt: Giá trị trên LCD và Blynk khớp cảm biến (±0.1), cập nhật < 2 giây.

- Không đạt: Sai lệch > 0.5

- Kiểm thử lại: Nếu ADS1115 lỗi hoặc cần hiệu chuẩn.

### 4.2.8 Quy trình Kiểm thử

Bảng 3 - Quy trình Kiểm thử TC02

| Bước | Hành động | Kết quả Dự kiến | Yêu cầu Kiểm thử |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nối ESP32 với ADS1115, LCD, Wi-Fi. | ESP32 khởi động, ADS1115 OK. | Yêu cầu 2.1 |
| 2 | Nhúng cảm biến vào dung dịch pH 7. | LCD: “pH:7.00”; Blynk: 7.0 ±0.1. | Yêu cầu 2.2 |
| 3 | Nhúng vào dung dịch pH 3, chờ 5 giây. | LCD: “pH:3.00”; Blynk: 3.0 ±0.1. | Yêu cầu 2.3 |
| 4 | Ghi kết quả hiển thị. | Giá trị khớp cảm biến. | Yêu cầu 2.4 |

### 4.2.9 Giả định và Ràng buộc

- Giả định: Cảm biến pH đã hiệu chuẩn, Wi-Fi ổn định.

- Ràng buộc: Dung dịch kiểm thử giới hạn pH 3-9.

## 4.3 TC03 – Kiểm tra đo và hiển thị mực nước

Mã định danh: TC03
Tiêu đề: Kiểm tra đo và hiển thị mực nước
Phiên bản: 1.1
Ngày: 13/05/2025

### 4.3.1 Mục tiêu kiểm thử

Kiểm tra cảm biến mực nước đo đúng và hiển thị trên LCD, Blynk (V2).

### 4.3.2 Phụ thuộc giữa các kịch bản

Không có.

### 4.3.3 Các mục kiểm thử

- Cảm biến mực nước (GPIO 34).

- LCD 16x2.

- Blynk (V2, Gauge).

- Yêu cầu: Hiển thị mực nước 0-100%, sai lệch ±5% (Tài liệu Yêu cầu).

### 4.3.4 Điều kiện tiên quyết

- ESP32 nối với cảm biến mực nước, LCD, Wi-Fi.

- Blynk cấu hình V2.

- Bể nước: mực nước 40%, 75%, 100%.

- Nguồn 5V.

### 4.3.5 Thông số đầu vào

- Mực nước thực: 40%, 75%, 100%.

- Dữ liệu mô phỏng: 75% ±5%.

- Wi-Fi ổn định.

### 4.3.6 Kết quả kiểm thử dự kiến

- LCD: “N:75%” (dòng 1).

- Blynk (V2): 75 ±5%.

- Thời gian cập nhật: < 2 giây.

### 4.3.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt

- Đạt: Giá trị trên LCD và Blynk khớp cảm biến (±5%), cập nhật < 2 giây.

- Không đạt: Sai lệch > 5%, không hiển thị.

- Kiểm thử lại: Nếu cảm biến bị nhiễu.

### 4.3.8 Quy trình Kiểm thử

Bảng 4 - Quy trình Kiểm thử TC03

| Bước | Hành động | Kết quả Dự kiến | Yêu cầu Kiểm thử |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nối ESP32 với cảm biến mực nước, LCD, Wi-Fi. | ESP32 khởi động, kết nối OK. | Yêu cầu 3.1 |
| 2 | Điều chỉnh mực nước đến 75%. | LCD: “N:75%”; Blynk: 75 ±5%. | Yêu cầu 3.2 |
| 3 | Điều chỉnh mực nước đến 40%, chờ 5 giây. | LCD: “N:40%”; Blynk: 40 ±5%. | Yêu cầu 3.3 |
| 4 | Ghi kết quả hiển thị. | Giá trị khớp cảm biến. | Yêu cầu 3.4 |

### 4.3.9 Giả định và Ràng buộc

- Giả định: Cảm biến mực nước không bị nhiễu, Wi-Fi ổn định.

- Ràng buộc: Mực nước kiểm thử giới hạn 40-100%.

## 4.4 TC04 – Kiểm tra chức năng thay nước qua Blynk

Mã định danh: TC04
Tiêu đề: Kiểm tra chức năng thay nước qua Blynk
Phiên bản: 1.1
Ngày: 13/05/2025

### 4.4.1 Mục tiêu Kiểm thử

Kiểm tra nút nhấn ảo V3 kích hoạt bơm rút nước (relay 1) đến mực nước ≤ 60%, rồi bơm nước vào (relay 2) đến 100%.

### 4.4.2 Phụ thuộc giữa các Kịch bản

TC03 hoàn tất Điều kiện Tiên quyết:

- ESP32 nối với relay (GPIO 25, 26), LCD, Wi-Fi.

- Blynk cấu hình V3 (Button).

- Bể nước đầy ≥ 80%.

- Nguồn 5V ổn định.

### 4.4.5 Thông số Đầu vào

- Lệnh V3: ON (1).

- Wi-Fi ổn định.

### 4.4.6 Kết quả Kiểm thử Dự kiến

- Nhấn V3:

  - Relay 1 bật, mực nước giảm đến ≤ 60%.

  - Relay 1 tắt, relay 2 bật, mực nước tăng đến ≥ 100%.

  - V3 tự động về OFF.

- LCD/Blynk (V2) cập nhật mực nước.

- Thời gian phản hồi: < 2 giây.

### 4.4.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt

- Đạt: Bơm 1, bơm 2 hoạt động đúng, V3 tự tắt, mực nước cập nhật đúng.

- Không đạt: Bơm không chạy, mực nước không đổi, V3 không tắt.

- Kiểm thử lại: Nếu Wi-Fi ngắt hoặc relay lỗi.

### 4.4.8 Quy trình Kiểm thử

### Bảng 5 - Quy trình Kiểm thử TC04

| Bước | Hành động | Kết quả Dự kiến | Yêu cầu Kiểm thử |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nối ESP32 với relay, LCD, Wi-Fi. | ESP32 khởi động, kết nối OK. | Yêu cầu 4.1 |
| 2 | Đảm bảo bể nước ≥ 80%. | Blynk (V2) hiển thị ≥ 80%. | Yêu cầu 4.2 |
| 3 | Nhấn V3 (ON). | Relay 1 bật, mực nước giảm ≤ 60%. | Yêu cầu 4.3 |
| 4 | Quan sát bơm 2. | Relay 2 bật, mực nước ≥ 100%, V3 tắt. | Yêu cầu 4.4 |

### 4.4.9 Giả định và Ràng buộc

- Giả định: Relay và bơm hoạt động tốt.

- Ràng buộc: Thời gian bơm phụ thuộc tốc độ bơm.

## 4.5 TC05 – Kiểm tra gửi cảnh báo khi vượt ngưỡng

Mã định danh: TC05
Tiêu đề: Kiểm tra gửi cảnh báo khi vượt ngưỡng
Phiên bản: 1.1
Ngày: 13/05/2025

### 4.5.1 Mục tiêu Kiểm thử

Kiểm tra hệ thống gửi cảnh báo qua Blynk khi nhiệt độ, pH, hoặc mực nước vượt ngưỡng.

### 4.5.2 Phụ thuộc giữa các Kịch bản

TC01, TC02, TC03 hoàn tất để xác minh cảm biến.

### 4.5.3 Các mục Kiểm thử

- Cảm biến DS18B20, pH (ADS1115), mực nước (GPIO 34).

- Blynk (Event Log).

- Yêu cầu: Cảnh báo khi nhiệt độ < 20°C hoặc > 32°C, pH < 4 hoặc > 8, mực nước < 50%, cách nhau ≥ 20 giây (Tài liệu Yêu cầu).

### 4.5.4 Điều kiện Tiên quyết

- ESP32 nối với cảm biến, LCD, Wi-Fi.

- Blynk cấu hình Event Log.

- Môi trường: nhiệt độ 15°C/35°C, pH 3/9, mực nước 40%.

- Nguồn 5V.

### 4.5.5 Thông số Đầu vào

- Nhiệt độ: 15°C, 35°C.

- pH: 3, 9.

- Mực nước: 40%.

- Wi-Fi ổn định.

### 4.5.6 Kết quả Kiểm thử Dự kiến

- Nhiệt độ 15°C: Blynk gửi “canh_bao_nhiet_do_thap”.

- Nhiệt độ 35°C: Blynk gửi “canh_bao_nhiet_do_cao”.

- pH 3: Blynk gửi “canh_bao_ph_thap”.

- pH 9: Blynk gửi “canh_bao_ph_cao”.

- Mực nước 40%: Blynk gửi “canh_bao_muc_nuoc”.

- Khoảng cách thông báo: ≥ 20 giây.

### 4.5.7 Tiêu chí Đạt/Không đạt

- Đạt: Cảnh báo đúng ngưỡng, gửi đúng nội dung, cách nhau ≥ 20 giây.

- Không đạt: Không gửi cảnh báo, nội dung sai, hoặc gửi quá gần.

- Kiểm thử lại: Nếu Wi-Fi ngắt.

### 4.5.8 Quy trình Kiểm thử

Bảng 6 - Quy trình Kiểm thử TC05

| Bước | Hành động | Kết quả Dự kiến | Yêu cầu Kiểm thử |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nối ESP32 với cảm biến, LCD, Wi-Fi. | ESP32 khởi động, kết nối OK. | Yêu cầu 5.1 |
| 2 | Đặt nhiệt độ 15°C, chờ 20 giây. | Blynk gửi “canh_bao_nhiet_do_thap”. | Yêu cầu 5.2 |
| 3 | Đặt pH 3, chờ 20 giây. | Blynk gửi “canh_bao_ph_thap”. | Yêu cầu 5.3 |
| 4 | Đặt mực nước 40%, chờ 20 giây. | Blynk gửi “canh_bao_muc_nuoc”. | Yêu cầu 5.4 |

### 4.5.9 Giả định và Ràng buộc

- Giả định: Cảm biến hoạt động tốt, Blynk cấu hình đúng.

- Ràng buộc: Kiểm thử giới hạn trong điều kiện phòng thí nghiệm.

# Phụ lục A: Ma trận Liên kết Kịch bản Kiểm thử với Yêu cầu

Bảng 7 - Ma trận Liên kết Kịch bản Kiểm thử với Yêu cầu

| Yêu cầu | TC01 | TC02 | TC03 | TC04 | TC05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 Đo và hiển thị nhiệt độ | X |  |  |  |  |
| 2.0 Đo và hiển thị pH |  | X |  |  |  |
| 3.0 Đo và hiển thị mực nước |  |  | X |  |  |
| 4.0 Thay nước qua Blynk |  |  |  | X |  |
| 5.0 Cảnh báo vượt ngưỡng |  |  |  |  | X |

# Phụ lục B: Nhật ký Thay đổi

Bảng 8 - Nhật ký Thay đổi

| Phiên bản | Ngày | Tác giả | Mô tả Thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/05/2025 | Nhóm 1 | Tạo tài liệu ban đầu |
| 1.1 | 07/05/2025 | Nhóm 1 | Cập nhật theo mã code ver8.ino, |
| 1.2 | 09/05/2025 | Nhóm 1 | Cập nhật theo mã thêm TC05 |

# Phụ lục C: Thuật ngữ

Bảng 9 - Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Viết tắt | Định nghĩa |
| --- | --- | --- |
| ESP32 |  | Vi điều khiển Wi-Fi/Bluetooth. |
| Blynk |  | Nền tảng IoT để hiển thị/điều khiển. |
| LCD |  | Màn hình tinh thể lỏng 16x2. |
| ADS1115 |  | Bộ chuyển đổi analog sang digital. |
| Relay |  | Công tắc điện điều khiển bơm. |

# Phụ lục D: Tài liệu Tham chiếu

Bảng 10 - Tài liệu Tham chiếu

| Tên Tài liệu | Vị trí | Ngày Ban hành |
| --- | --- | --- |
| Hướng dẫn ESP32 | https://www.espressif.com | 09/05/2025 |
| Hướng dẫn Blynk | https://docs.blynk.io | 09/05/2025 |

# Phụ lục E: Phê duyệt

Bảng 11 - Phê duyệt

| Người Phê duyệt | Ngày Phê duyệt |
| --- | --- |
| Nhóm 1 | 06/05/2025 |
| [Tên], Kỹ sư Kiểm thử - [Công ty] | [Ngày] |

Đặc điểm phong cách viết

- Ngắn gọn, rõ ràng: Sử dụng câu ngắn, tránh từ ngữ phức tạp, đúng phong cách kỹ thuật Việt Nam.

- Từ ngữ thực tế: Dùng các từ như “Nhiet do”, “Muc nuoc”, “pH” từ mã nguồn, giữ nguyên cách viết trong LCD.

- Chi tiết kỹ thuật: Đưa vào các thông số cụ thể (GPIO, ngưỡng, thời gian) từ ver8.ino.

- Ngôn ngữ tự nhiên: Dùng cách diễn đạt phổ biến trong tài liệu kỹ thuật Việt Nam, như “khớp cảm biến”, “kết nối OK”.

- Cấu trúc chặt chẽ: Tuân thủ mẫu tài liệu, đảm bảo bảng biểu và phân cấp rõ ràng.

Hướng dẫn sử dụng

- Tài liệu phản ánh toàn bộ chức năng từ ver8.ino, bao gồm đo, hiển thị, cảnh báo, và thay nước.

- Chuẩn bị phần cứng (ESP32, DS18B20, ADS1115, cảm biến mực nước, LCD, relay) và Blynk (V0, V1, V2, V3) để kiểm thử.