# TÀI LIỆU KIẾN TRÚC HỆ THỐNG BỂ CÁ THÔNG MINH

## 1. Giới Thiệu

Tài liệu này mô tả kiến trúc hệ thống bể cá thông minh sử dụng ESP32 làm vi điều khiển trung tâm. Hệ thống bao gồm các cảm biến giám sát chất lượng nước và các thiết bị điều khiển tự động như máy sục khí, đèn LED, và hệ thống lọc nước. Ngoài ra, hệ thống có thể gửi dữ liệu đến nền tảng IoT để giám sát từ xa.

Mục tiêu của tài liệu:
- Thiết kế hệ thống phần cứng và phần mềm cho bể cá thông minh.
- Mô tả quy trình thu thập, xử lý và truyền dữ liệu.
- Xây dựng hệ thống tự động hóa và điều khiển từ xa.
- Đề xuất các công nghệ mở rộng như AI dự đoán chất lượng nước.

## 2. Tổng Quan Hệ Thống

### 2.1 Thành Phần Hệ Thống

Hệ thống bao gồm các thành phần chính:

• Cảm Biến:
  - Cảm biến pH: Đo độ pH của nước.
  - Cảm biến nhiệt độ DS18B20: Đo nhiệt độ nước.
  - Cảm biến mực nước**: Kiểm tra mức nước trong bể.

• Thiết Bị Điều Khiển:
  - ESP32: Vi điều khiển trung tâm, thu thập và xử lý dữ liệu.
  - Máy bơm nước: Điều khiển hệ thống lọc nước.

• Giao Diện Kết Nối:
  - Wi-Fi: Kết nối với nền tảng IoT.
  - Bluetooth: Điều khiển hệ thống qua ứng dụng di động.
  - MQTT hoặc Firebase: Lưu trữ và giám sát dữ liệu từ xa.

## 3. Kiến Trúc Phần Cứng

ESP32 kết nối với các cảm biến thông qua giao diện:
• Cảm biến pH, TDS→ ADC (Analog Input).
• Cảm biến nhiệt độ DS18B20 → 1-Wire.
• Thiết bị điều khiển → Relay (Bơm nước, máy sục khí, đèn LED).

## 4. Luồng Dữ Liệu và Xử Lý

### 4.1 Thu Thập Dữ Liệu

- Cảm biến thu thập dữ liệu theo thời gian thực.

- Vi điều khiển đọc dữ liệu sử dụng các giao thức tương ứng (Analog, I2C, 1-Wire, v.v.).

### 4.2 Xử Lý Dữ Liệu

- Tín hiệu analog được chuyển đổi thành giá trị số.

- Công thức hiệu chỉnh được áp dụng để có giá trị chính xác:

  - Tính pH: pH = 7 + (V_đo - V_chuẩn) / Hệ Số Nhạy

  - Nhiệt Độ: Đọc dưới dạng nhị phân và chuyển đổi theo độ phân giải cảm biến.

  - Mực Nước: Được ánh xạ trực tiếp thành một thang đo analog.

### 4.3 Truyền Dữ Liệu

- Dữ liệu sau xử lý có thể hiển thị trên màn hình LCD, gửi lên máy chủ đám mây hoặc sử dụng cho các tác vụ tự động hóa (ví dụ: điều khiển bơm nước).

4.4 Điều khiển tự động thiết bị dựa trên dữ liệu thu thập.

- Mục đích: Tự động hóa quá trình điều chỉnh các yếu tố trong bể cá (như nhiệt độ nước, độ pH, mức độ oxy hòa tan, độ sáng, v.v.) dựa trên dữ liệu thu thập từ các cảm biến IoT.

- Cách thực hiện:

- Cảm biến và dữ liệu thu thập: Sử dụng các cảm biến IoT để giám sát các thông số môi trường trong bể cá, ví dụ như cảm biến nhiệt độ, độ pH, độ mặn, oxy hòa tan, ánh sáng, v.v.

- Mạng IoT và giao tiếp: Dữ liệu thu thập sẽ được truyền qua mạng IoT về một trung tâm điều khiển hoặc một thiết bị đầu cuối như điện thoại hoặc máy tính.

- Xử lý và phân tích dữ liệu: Dữ liệu thu thập được sẽ được xử lý qua các thuật toán điều khiển tự động (ví dụ như PID controller, logic mờ, hoặc học máy). Dựa trên các giá trị thu thập được, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh các thiết bị như máy sục khí, đèn chiếu sáng, bộ lọc nước, máy làm mát, v.v.

- Điều khiển thiết bị: Các thiết bị được điều khiển tự động qua các bộ điều khiển từ xa như hệ thống relay, motor, v.v., giúp duy trì các điều kiện tối ưu cho bể cá.

4.5 Cảnh báo người dùng nếu phát hiện thông số bất thường.

- Mục đích: Đảm bảo người dùng luôn nhận được cảnh báo khi có sự cố hoặc thông số môi trường trong bể cá vượt ra ngoài giới hạn an toàn.

- Cách thực hiện:

  - Giám sát thông số: Các cảm biến liên tục đo và gửi dữ liệu về trung tâm điều khiển.

  - Thiết lập giới hạn an toàn: Người dùng có thể thiết lập các giới hạn an toàn cho các thông số như nhiệt độ, độ pH, mức độ oxy, v.v. (ví dụ, nhiệt độ lý tưởng cho bể cá là từ 24°C đến 28°C).

  - Phát hiện bất thường: Nếu một thông số vượt quá hoặc dưới mức an toàn (ví dụ, nhiệt độ vượt quá 30°C), hệ thống sẽ phát hiện và đưa ra cảnh báo.

  - Cảnh báo cho người dùng: Cảnh báo sẽ được gửi tới người dùng qua các phương tiện khác nhau như thông báo trên ứng dụng điện thoại, email, hoặc tin nhắn SMS. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể gửi thông báo qua giao diện web hoặc điều khiển từ xa để người dùng có thể xử lý kịp thời.

  - Thực hiện hành động: Trong trường hợp nghiêm trọng, hệ thống có thể tự động thực hiện hành động như điều chỉnh thiết bị làm mát, tăng hoặc giảm oxy trong nước, hoặc thông báo yêu cầu người dùng can thiệp trực tiếp.

### Ví dụ ứng dụng:

- Cảm biến nhiệt độ: Nếu nhiệt độ nước vượt quá mức 30°C, hệ thống sẽ cảnh báo cho người dùng và có thể tự động kích hoạt quạt làm mát hoặc giảm nhiệt độ.

- Cảm biến pH: Nếu độ pH trong bể cá thấp hoặc cao bất thường, hệ thống sẽ cảnh báo và có thể tự động điều chỉnh thêm hóa chất để duy trì độ pH ổn định.

## 5. Kết Nối Wi-Fi và IoT

ESP32 có thể gửi dữ liệu lên các nền tảng IoT như:
• MQTT: Gửi dữ liệu đến máy chủ và điều khiển từ xa.
• Firebase: Lưu trữ và hiển thị dữ liệu qua ứng dụng di động.
• Blynk / Web Dashboard: Xây dựng giao diện giám sát từ xa.

## 6. Điều Khiển Tự Động

• Máy bơm nước: Bật/tắt khi mực nước thấp hoặc cao.
• Cảnh báo: Gửi thông báo khi phát hiện bất thường.

## 7. Tính Năng Mở Rộng

• Dự đoán chất lượng nước bằng AI: Sử dụng dữ liệu cảm biến để phân tích xu hướng.
• Tích hợp giọng nói: Điều khiển hệ thống bằng trợ lý ảo.
• Cảnh báo qua SMS hoặc ứng dụng di động.

## 8. Kết Luận

Hệ thống bể cá thông minh sử dụng ESP32 giúp giám sát chất lượng nước và tự động điều khiển các thiết bị. Hệ thống có khả năng mở rộng với AI, IoT và điều khiển từ xa, mang lại trải nghiệm quản lý bể cá hiệu quả.